Уфимский Университет Науки и Технологий

Кафедра информатики

Пояснительная записка к лабораторной работе № 1 «Моделирование функционирования ТСК Свердловский»

по дисциплине “Имитационное моделирование в ОТС”

Выполнил:

Студент группы СТС-412С

Юнусов А. Д.

Тряскин Д. В.

Проверил:

Верхотуров М. А.

Уфа 2026

Оглавление

1	Теоретическая часть	5

1.1	Среда имитационного моделирования AnyLogic	5

1.2	Средства AnyLogic для имитационного моделирования систем. Основные концепции	6

1.3	Библиотека дорожного движения	8

1.4	Библиотека пешеходного движения	9

Постановка задачи	12

2	Структура решения	16

2.1	Ввод данных об участке дорожного движения (Ввод):	16

2.2	Моделирование (Обработка):	17

2.3	Визуализация (Вывод):	17

3	Обзор и анализ методов решения	19

3.1	Ввод данных об участке дорожного движения	19

3.1.1	Графическое изображение	19

3.1.2	Информация о названиях и местоположении дорог, сторон дорожного движения и количестве полос на каждой стороне дороги, ширине полосы	20

3.1.3	Информация о перекрестке (в том числе о возможных направлениях движения автомобилей)	22

3.1.4	Информация о местоположении парковок и способе парковки транспортных средств (параллельная/перпендикулярная)	23

3.1.5	Разметка пешеходной зоны	25

3.1.6	Информация об участниках дорожного движения	26

3.1.7	Сценарии и интенсивность	28

3.2	Моделирование (обработка)	30

3.2.1	Моделирование движения транспортных средств по дорогам (с учетом сторон и полос дорожного движения);	30

3.2.2	Моделирование движения транспортных средств на перекрестке как на пересечении дорог;	32

3.2.3	Моделирование движения с учетом заезда транспортных средств на парковочные места.	33

3.2.4	Моделирование пешеходной системы	34

3.2.5	Интеграция подсистем	35

3.3	Визуализация (вывод)	37

3.3.1	Статика (дороги, перекрёсток, парковка, остановка, окружающая обстановка)	37

3.3.2	Динамика (движущиеся ТС)	37

3.3.3	Динамика в 3D	38

3.3.4	Параметры и характеристики движения	39

4	Описание реализации применяемых методов	42

4.1	Ввод данных об участке дорожного движения	42

4.1.1	Графическое изображение	42

4.1.2	Информация о названиях и местоположении дорог, сторон дорожного движения и количестве полос на каждой стороне дороги, ширине полосы	43

4.1.3	Информация о перекрестке (в том числе о возможных направлениях движения автомобилей)	56

4.1.3.1	Южная часть	56

4.1.3.2	Северная часть	58

4.1.4	Информация о местоположении парковок и способе парковки транспортных средств (параллельная/перпендикулярная)	58

4.1.4.1	Южная часть	58

4.1.4.2	Северная часть	60

4.1.5	Разметка пешеходной зоны	61

4.1.6	Информация об участниках дорожного движения	63

4.1.6.1	Южная часть	63

4.1.6.2	Северная часть	64

4.1.7	Сценарии и интенсивность	65

4.1.7.1	Южная часть	65

4.1.7.1	Северная часть	67

4.2	Моделирование (обработка)	71

4.2.1	Моделирование движения транспортных средств c северной и западной стороны	71

4.3	Визуализация (вывод)	82

4.3.1	Участка дорожного движения	82

Заключение	87

Теоретическая часть

Среда имитационного моделирования AnyLogic

AnyLogic — это профессиональная среда имитационного моделирования нового поколения, разработанная компанией «Экс Джей Текнолоджис» (XJ Technologies, Санкт-Петербург; www.xjtek.ru). В основу продукта легли современные достижения информатики, теории параллельных взаимодействующих процессов и теории гибридных систем. Такой фундамент существенно упрощает создание сложных моделей и даёт возможность применять единый инструмент для реализации разных стилей моделирования.

Инструментарий AnyLogic построен на объектно-ориентированном подходе. Вторая ключевая концепция — представление модели в виде совокупности параллельно работающих и взаимодействующих активностей. Активный объект в AnyLogic — это объект, обладающий собственным поведением и способный обмениваться информацией с окружением; он может содержать любое количество вложенных экземпляров других активных объектов.

Графическая среда поддерживает полный цикл работы с моделью: проектирование, разработку, документирование, проведение компьютерных экспериментов и оптимизацию параметров по заданному критерию. При построении модели доступны элементы визуальной графики — диаграммы состояний (стейтчарты), сигналы, события и таймеры, порты и многое другое, а также механизмы синхронного и асинхронного планирования событий и библиотеки активных объектов.

Интуитивный интерфейс и богатый набор средств поддержки делают создание и использование имитационных моделей в AnyLogic доступным не только экспертам, но и начинающим пользователям.

В процессе разработки можно опираться на концепции и инструменты сразу нескольких классических направлений имитационного моделирования: динамических систем, дискретно-событийного подхода, системной динамики и агентного моделирования. Более того, AnyLogic позволяет объединять различные подходы в одной модели, чтобы получить целостное представление о взаимодействии сложных процессов разной природы..

Средства AnyLogic для имитационного моделирования систем. Основные концепции

Две фазы моделирования. AnyLogic используется для разработки имитационных исполняемых моделей и последующего их прогона для анализа. Разработка модели выполняется в графическом редакторе AnyLogic с использованием многочисленных средств поддержки, упрощающих работу. Построенная модель затем компилируется встроенным компилятором AnyLogic и запускается на выполнение. В процессе выполнения модели пользователь может наблюдать ее поведение, изменять параметры модели, выводить результаты моделирования в различных формах и выполнять разного рода компьютерные эксперименты с моделью.

Для реализации специальных вычислений и описания логики поведения объектов AnyLogic позволяет использовать мощный современный язык Java.

Активные объекты, классы и экземпляры активных объектов. Основными строительными блоками модели AnyLogic являются активные объекты, которые позволяют моделировать любые объекты реального мира.

Класс в программировании является мощным средством, позволяющим структурировать сложную систему. Класс определяет шаблон, в соответствии с которым строятся отдельные экземпляры класса. Эти экземпляры могут быть определены как объекты других активных объектов.

Активный объект является экземпляром класса активного объекта. Чтобы создать модель AnyLogic, вы должны создать классы активных объектов (или использовать объекты библиотек AnyLogic) и задать их взаимосвязи. AnyLogic интерпретирует создаваемые вами графически классы активных объектов в классы Java, поэтому вы можете пользоваться всеми преимуществами объектно-ориентированного моделирования.

Визуальная разработка модели. При построении модели используются средства визуальной разработки (введения состояний и переходов стейтчарта, введения пиктограмм переменных и т.п.), задания численных значений параметров, аналитических записей соотношений переменных и аналитических записей условий наступления событий. Основной технологией программирования в AnyLogic является визуальное программирование – построение с помощью графических объектов и пиктограмм иерархий структуры и поведения активных объектов.

Встроенный язык Java. AnyLogic является надстройкой над языком Java – одним из самых мощных и в то же время самых простых современных объектно-ориентированных языков. Все объекты, определенные пользователем при разработке модели с помощью графического редактора, компилируются в конструкции языка Java, а затем происходит компиляция всей собранной программы на Java, задающей модель, в исполняемый код. Хотя программирование сведено к минимуму, разработчику модели необходимо иметь некоторое представление об этом языке (например, знать синтаксически правильные конструкции).

Средства описания поведения объектов. Основными средствами описания поведения объектов являются переменные, события и диаграммы состояний. Переменные отражают изменяющиеся характеристики объекта. События могут наступать с заданным интервалом времени и выполнять заданное действие. Диаграммы состояний (или стейтчарты) позволяют визуально представить поведение объекта во времени под воздействием событий или условий, они состоят из графического изображения состояний и переходов между ними (т.е. по сути это конечный автомат). Любая сложная логика поведения объектов модели может быть выражена с помощью комбинации стейтчартов, дифференциальных и алгебраических уравнений, переменных, таймеров и программного кода на Java. Алгебраические и дифференциальные уравнения записываются аналитически.

Модельное и реальное время. Понятие модельного времени является базовым в системах имитационного моделирования. Модельное время – это условное логическое время, в единицах которого определено поведение всех объектов модели. В моделях AnyLogic модельное время может изменяться либо непрерывно, если поведение объектов описывается дифференциальными уравнениями, либо дискретно, переключаясь от момента наступления одного события к моменту наступления следующего события, если в модели присутствуют только дискретные события. Моменты наступления всех планируемых событий в дискретной модели исполнительная система хранит в так называемом календаре событий, выбирая оттуда наиболее раннее событие для выполнения связанных с ним действий. Значение текущего времени в моделях AnyLogic может быть получено с помощью функции time().

Библиотека дорожного движения

Библиотека дорожного движения (Road Traffic Library) предназначена для планирования и организации транспортных потоков. Она имитирует движение автомобилей по улицам, магистралям, перекрёсткам, круговым развязкам, а также включает парковки и остановки общественного транспорта. С её помощью решаются следующие задачи:

- Проектирование дорожной сети и автомагистралей;

- Анализ загруженности и пропускной способности участков;

- Настройка и оптимизация режимов работы светофоров;

- Включение объектов социальной инфраструктуры в общую дорожную сеть.

Каждый автомобиль представлен отдельным агентом, имеющим персональные физические характеристики: длину, скорость и ускорение. Логика движения транспортных средств задаётся диаграммами процессов, которые строятся простым перетаскиванием готовых блоков. Достоверность воспроизведения реальной дорожной обстановки критически важна для корректной оценки эффективности всей транспортной системы.

Библиотека включает элементы для моделирования неравнозначных перекрёстков, светофорного регулирования, пешеходных переходов, автобусных остановок и парковочных зон.

Внутренние алгоритмы опираются на базовые правила дорожного движения: соблюдение скоростного режима, перестроение в наименее занятую полосу, правила слияния потоков и предотвращение столкновений.

Карта пробок служит наглядным инструментом для отображения уровня загрузки дорог и накопления статистических данных.

AnyLogic умеет преобразовывать ГИС-шейп-файлы с реальной дорожной сетью в элементы пространственной разметки. Таким образом, дорожная схема создаётся автоматически по существующей карте.

Для визуализации в моделях доступна как двухмерная, так и трёхмерная анимация.

При необходимости моделирования комплексных транспортных систем — таких как железнодорожные узлы или аэропортовые терминалы — Библиотека дорожного движения легко расширяется элементами Пешеходной и Железнодорожной библиотек.

Библиотека пешеходного движения

Пешеходная библиотека (PedestrianLibrary) — это инструмент имитационного моделирования движения людей в закрытых и открытых пространствах. Она позволяет воссоздавать поведение пешеходов в зданиях, на вокзалах, в торговых центрах, аэропортах, на массовых мероприятиях и в городской среде. Основные задачи, решаемые с помощью библиотеки:

- Планирование и оптимизация планировок общественных и коммерческих пространств;

- Оценка пропускной способности коридоров, выходов и зон обслуживания;

- Анализ времени эвакуации и выявление узких мест при скоплениях людей;

- Размещение и расчёт количества сервисных точек (касс, стоек регистрации, банкоматов) на основе прогнозируемого пассажиро- или покупательского потока.

Каждый пешеход представляется в виде отдельного агента, обладающего индивидуальными физическими характеристиками: комфортная скорость, начальная скорость, диаметр (занимаемое место). Поведение агентов задаётся с помощью диаграмм процессов, которые строятся простым перетаскиванием блоков из палитры. Точность воспроизведения реальных пешеходных сценариев критически важна для получения достоверных оценок комфорта и безопасности среды.

Библиотека предоставляет разнообразные элементы разметки пространства, позволяющие детально воссоздать геометрию объекта. К ним относятся прямоугольные и округлые стены, целевые линии, области сервисов с очередями, прямоугольные и многоугольные узлы, аттракторы, эскалаторы и лифты. Для сбора данных служат элементы «Статистика потока» и «Карта плотности».

В основе движения агентов лежит модель социальных сил, дополненная алгоритмами обхода препятствий, избегания столкновений с другими пешеходами и стенами, выбора кратчайшего пути и адаптации скорости к окружающей плотности. Пешеходы реалистично реагируют на встречные потоки, обгоняют медленно идущих людей и выдерживают личное пространство.

Карта плотности (Heat Map) графически отображает уровень загруженности любых участков моделируемой территории в реальном времени, что упрощает выявление проблемных зон и сбор статистики по плотности.

AnyLogic позволяет использовать в качестве подложки растровые изображения, планы этажей или CAD-чертежи. Прямо поверх них вручную или полуавтоматически наносятся стены и другие элементы разметки, благодаря чему модель полностью повторяет реальную планировку здания или открытого пространства.

Для наглядности модели пешеходного движения поддерживают как 2D-, так и 3D-анимацию, позволяя наблюдать за поведением каждого человека или группы.

При необходимости Пешеходная библиотека легко интегрируется с другими библиотеками AnyLogic. Совместно с Библиотекой дорожного движения она позволяет моделировать сложные транспортно-пересадочные узлы, а с Железнодорожной библиотекой — пассажирские терминалы вокзалов, что делает её универсальным средством анализа любых систем с участием пешеходов.

- Постановка задачи

Целью лабораторной работы является исследование возможностей среды имитационного моделирования AnyLogic применительно к комплексному анализу транспортно-пешеходных систем, изучение принципов работы и взаимодействия объектов библиотек дорожного движения и пешеходной библиотеки в рамках единой модели социально-торгового объекта.

Задачей является разработка имитационную модель функционирования торгово-сервисного комплекса «ТСК Свердловский», включающую: северную и южную парковочные зоны, прилегающие улицы, тротуары, перекрёстки и пешеходные переходы, движение легковых автомобилей с соблюдением ПДД, прибывающих и покидающих парковки, пешеходные потоки (посетители, идущие пешком, а также выходящие из припаркованных автомобилей, перемещающиеся к входам в магазины, выбирающие товары, стоящие в очередях к кассам и возвращающиеся к своим машинам), обслуживание в торговых точках, представленное в виде сервисных зон с очередями (стеллажи – зоны выбора товара, кассы – точки обслуживания). Спутниковый снимок объекта (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Спутниковый снимок объекта и парковки

Модель должна визуализировать дорожную сеть, тротуары, парковочные места, движение автомобилей и пешеходов, а также количественно оценивать загруженность дорог и зон скопления людей.

- Входными являются пространственно-геометрические данные (план территории ТСК с расположением дорог), параметры транспортных потоков (интенсивность прибытия автомобилей), параметры пешеходных потоков (интенсивность подхода пешеходов), характеристики агентов (диапазоны скоростей и размеров);

- Моделирование движения транспортных средств и людей осуществляется с учётом правил дорожного движения (ограничения скорости), логики пешеходного поведения (модель социальных сил, избегание столкновений), правил обслуживания (дисциплина очереди), сценарий взаимодействия «автомобиль–пешеход» (прибытие, выход пассажиров, переход в статус пешеходов, возвращение после покупок, посадка в автомобиль и отъезд);

- Моделирование осуществляется при помощи средств имитационного моделирования AnyLogic (библиотека дорожного движения, пешеходная библиотека, элементы библиотеки моделирования процессов) и графического редактора разметки пространства (стены, целевые линии, сервисы с очередями, узлы, аттракторы);

- На выходе получается визуализация полученных результатов (2D/3D визуализация движения автомобилей и пешеходов в реальном масштабе времени, карты плотности (Heat Map) для выявления критических скоплений людей, карта загруженности дорог (пробки) для оценки транспортной доступности ТСК).

Диаграмма IDEF0 данной задачи представлена Рисунок 2.

Рисунок 2 – Структура решения задачи в нотации IDEF0

Структура решения

Ввод данных об участке дорожного движения (Ввод):

Графическое представление (спутниковый снимок территории ТСК Свердловский с прилегающими улицами и тротуарами.);

Пространственная разметка дорожной сети (названия и расположение дорог на северной и южной парковках, количество полос на каждой стороне, ширина полосы;

Конфигурация перекрёстков с указанием допустимых направлений движения для каждой полосы;

Расположение и тип парковок (параллельная, перпендикулярная, диагональная), их вместимость;

Пространственная разметка пешеходной зоны (контуры здания ТСК, входные группы, внутренние стены и перегородки, расположение торговых зон (полок / стеллажей), кассовых узлов, Пешеходные переходы, тротуары);

Параметры участников движения:

Автомобили (длина, максимальная скорость, ускорение, желаемая скорость на парковке);

Пешеходы (комфортная скорость, занимаемое пространство, начальная скорость);

Сценарии и интенсивности:

Интенсивность прибытия автомобилей на северную и южную парковки, распределение времени стоянки, сценарий «park and shop»;

Интенсивность подхода пешеходов, не связанных с автомобилями (пришедших пешком);

Распределение времени выбора товара (пребывания у стеллажей), времени обслуживания на кассе, вероятности повторного посещения полок.

Моделирование (Обработка):

  - Движение автомобилей по дорогам в соответствии с разметкой полос и правилами приоритета;

  - Движение автомобилей на перекрестках, выбор направления из перечня допустимых для каждой полосы;

  - Заезд на парковочные места, остановка, ожидание на стоянке, выезд с парковки;

  - Пешеходная подсистема (появление пешеходов, движение по территории с обходом стен и препятствий, перемещение внутри магазина к стеллажам, выбор товара: задержка у полки на заданное время, возможность циклического возврата к другим полкам, движение к кассовому узлу, постановка в очередь, обслуживание, выход из здания и дальнейшее движение);

  - Интеграция подсистем (Синхронизация состояний «автомобиль – пешеход»: высадка пассажиров при постановке на парковку, ожидание автомобилем возвращения владельца).

Визуализация (Вывод):

- Статическая визуализация (отображение дорог, перекрёстков, парковок, тротуаров, стен здания, стеллажей, касс на спутниковой подложке);

- Динамическая 2D-анимация (движущиеся автомобили на дорогах и парковках, движущиеся пешеходы на улице и внутри здания, очереди возле касс, занятые парковочные места);

- Динамическая 3D-анимация (Объёмное представление ТСК с транспортными и пешеходными потоками);

- Карты и индикаторы загруженности (Карта плотности пешеходов (Heat Map) внутри магазина и на прилегающей территории, Карта пробок (Traffic Density Map) для дорожной сети).

Обзор и анализ методов решения

Ввод данных об участке дорожного движения

Графическое изображение

Для ввода всех дальнейших данных необходимо визуально представлять перекрёсток и его окружение, чтобы модель в точности повторяла реальный перекрёсток. Для этого необходимо иметь спутниковый снимок местности и поместить его на область моделирования.

Взять спутниковый снимок местности можно, к примеру, в любых онлайн-картах. После получения спутникового снимка, необходимо поместить его на область моделирования модели AnyLogic. Для этого используется объект «Изображение (Рисунок 3). В свойстве объекта «Изображения» необходимо выбрать изображение – спутниковый снимок.

Рисунок 3 – Объект «Изображение»

Обобщённый алгоритм:

Ввести графическое изображение, добавив объект «Изображение» и выбрав необходимый файл в свойстве объекта «Изображения».

Информация о названиях и местоположении дорог, сторон
дорожного движения и количестве полос на каждой стороне дороги, ширине полосы

Необходимо создать дороги. Далее для каждой дороги необходимо внести её параметры: наименование, местоположение, длину, количество сторон движения, количество полос на каждой стороне, ширину полосы, стоп-полосы (которые и будут определять направления движения на дороге).

Для внесения информации о дорогах в AnyLogic используется объект «Дорога» библиотеки дорожного движения и его свойства:

- Название дороги – поле «Имя»;

- Для ввода местоположения изменяются координаты всей дороги и её точек (Рисунок 4). Для этого используются свойства с координатами во вкладке «Местоположение и размер» и таблица с координатами опорных точек во вкладке «Точки». Наиболее удобно и интуитивно понятно добавлять и изменять местоположение точек в области моделирования двойным щелчком и перетаскиванием мыши;

- Информация о сторонах дорожного движения и количество полос – поля «Количество полос основного движения» и «Количество полос встречного движения», а также поле «Одностороннее движение» (Рисунок 5);

Рисунок 4 – Ввод местоположения дороги в AnyLogic

Рисунок 5 – Ввод информации о полосах движения дороги

Информация о ширине полосы вводится в объекте «Дорожная сеть» для всей дорожной сети, которая может включать в себя как одну, так и несколько дорог. Нужно выделить объект «Дорожная сеть» (дорогу, если дорожная сеть состоит из 1 дороги) одним щелчком мыши и настроить поле «Ширина полосы» (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Ввод информации о ширине полосы всей дорожной сети

Стоп-полоса (stopLine) создаётся при помощи объекта «Стоп-линия», который помещается на объект «Дорога». За положение стоп-линии относительно начала дороги отвечает поле «Смещение от начала дороги».

Обобщённый алгоритм:

- Поместить необходимое количество объектов «Дорога»:

  - Отрегулировать положение и длину объектов «Дорога» (поля «X», «Y», «Z» во вкладке «Местоположение и размер», для опорных точек строки таблицы «Точки» – номер точки, координаты X, Y, Z). Также по данной таблице координат определяется направление дороги – от первой точки таблицы к последней;

  - В параметрах объектов-дорог указать, являются ли они односторонними/двухсторонними (свойство «Одностороннее движение»);

  - В параметрах объектов-дорог указать количество полос на каждой стороне движения (поля «Количество полос основного движения» и «Количество полос встречного движения»);

- В параметрах дорожной сети указать ширину полосы (выделить дорожную сеть RoadNetwork и вписать в поле «Ширина полосы» ширину полосы);

- Указать количество стоп-полос и их местоположение относительно конца дороги. Это можно сделать, поместив объект «Стоп-линия» на дорогу в нужное место.

Информация о перекрестке (в том числе о возможных
направлениях движения автомобилей)

На данном шаге необходимо внести в систему информацию о каждом перекрёстке (у нас он будет 1): какие дороги в него входят, какие направления движения транспортных средств на перекрёстке возможны.

Для внесения информации о перекрёстках в AnyLogic используется объект «Перекрёсток» библиотеки дорожного движения. При перенесении его в место с расположенными рядом дорогами он загорится зелёным цветом и образует перекрёсток с отображением выездов в въездов на дороги (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Ввод информации о перекрёстке в AnyLogic

По умолчанию при создании перекрёстка создаются все возможные пути движения транспортных средств. При нажатии на въезд или выезд с дороги можно добавить или удалить возможные пути движения машин (так называемые lineConnector, отображены стрелочками), если на реальном участке некоторые направления разрешены/запрещены.

Обобщённый алгоритм:

Создать объект «Перекрёсток» для необходимых дорог, после чего выполнить следующее действие:

- Добавить или удалить возможные направления движения на перекрёстке (объекты-lineConnector).

Информация о местоположении парковок и способе парковки транспортных средств (параллельная/перпендикулярная)

Необходимо внести в систему информацию о парковках: дорога и сторона, к которой парковка прикрепляется, её местоположение, тип (параллельная/перпендикулярная), размер (длину и ширину одного парковочного места и суммарное количество парковочных мест).

Для создания придорожной парковки в AnyLogic используется объект «Парковка». Он прикрепляется к дороге в нужном месте. В свойствах данного объекта можно выбрать тип парковки («Параллельная», «Перпендикулярная»), настроить длину парковочного места. Перпендикулярная парковка с длиной 6м представлена на Рисунок 8.

Рисунок 8 – Добавление парковки в AnyLogic

Обобщённый алгоритм:

Добавить объект «Парковка», прикрепить его к нужной дороге с нужной стороны, затем выполнить следующие действия:

- Указать смещение относительно начала дороги (поле «Смещение относительно начала дороги»);

- Указать тип парковки (параллельная/перпендикулярная, свойства «Параллельная», «Перпендикулярная»);

- Указать размер парковки:

- Длину и ширину одного парковочного места (поле «Длина парковочного места», ширина задаётся в поле «Ширина полосы» в параметрах дорожной сети);

- Количество парковочных мест (поле «Количество парковочных мест»).

Разметка пешеходной зоны

Для моделирования перемещения посетителей ТСК «Свердловский» внутри здания и на прилегающей территории необходимо внести пространственную разметку пешеходной зоны. В AnyLogic эта задача решается с помощью объектов Пешеходной библиотеки (Pedestrian Library), которые наносятся поверх спутникового снимка и определяют геометрию, логику движения и точки обслуживания.

Основные элементы необходимые для решения задачи:

- Стены – ограничивают движение пешеходов, используются для обозначения контуров здания ТСК, внутренних перегородок, витрин, стеллажей и других непроходимых зон;

- Целевые линии – линии, достижение которых инициирует завершение текущего этапа движения (например, вход в магазин, подход к кассе, выход из здания);

- Области сервиса – зоны, где пешеходы обслуживаются в порядке очереди, используются для реализации механизма касс;

- Аттракторы и узлы – точки/зоны притяжения, к которым пешеходы направляются внутри зоны сервиса или свободного перемещения, используются для имитации выбора товара у стеллажей;

- Узлы пешеходной сетки и маршрутные линии (направление  пешеходного потока) – задают ориентированную сеть для движения пешеходов.

Обобщенный алгоритм:

- По контуру здания размещаются стены, внутри здания при помощи стен размечаются границы магазинов;

- Для входа и выхода пешеходов с диаграммы создаются целевые линии;

- Расположить маршрутные линии по контурам тротуаров;

- В торговом зале располагаются полки, прямоугольные узлы, где клиенты будут выбирать товары и объекты обслуживания – кассы;

Информация об участниках дорожного движения

Необходимо внести в систему информацию о движущихся транспортных средствах: размер, внешний вид (модельку), параметры движения. Если внешний вид и размеры ТС нас не интересуют, можно задать только параметры движения.

- Автомобили

Для задания внешнего вида автомобиля и размеров в AnyLogic необходимо создать нового агента для отображения авто с помощью объекта палитры «Тип автомобиля», иначе все машины будут отображены как разноцветные параллелепипеды. В качестве 3D модели можно выбрать, к примеру, стандартную модель, предложенную AnyLogic (Рисунок 10).

Рисунок 9 – Процесс создания агента в AnyLogic

Модель можно изменить, выбрав файл в 3D-объекте агента (Ошибка! Источник ссылки не найден.), также можно изменить расположение, масштабирование, уровень, цвета и другие свойства модели.

Рисунок 10 – Свойства 3D-объекта агента

Для задания информации об автомобильном потоке в AnyLogic используется объект «Car Source» (Рисунок 11). На этапе ввода данных нас интересует раздел «Автомобиль» данного блока. Здесь можно выбрать модельку автомобиля и параметры автомобиля (размер, скорость).

Рисунок 11 – Свойства объекта «Car Source»

Сценарии и интенсивность

Для корректного моделирования функционирования ТСК необходимо задать сценарии поведения участников (автомобилей и пешеходов) и количественные характеристики потоков. Входные параметры делятся на три группы: автомобильные потоки, пешеходные потоки (не связанные с авто) и интеграционный сценарий «park and shop».

Интенсивность и сценарии прибытия автомобилей

Автомобили поступают на диаграмму с трех направлений: северного, северо-западного и юго-западного. Имеем три потока, меняя их интенсивность рассмотрим различные сценарии.

Время стоянки задается в блоке Delay, варьируя это значение рассмотрим случаи использования парковочных мест клиентами ТСК.

Сценарий «park and shop»: машины занимают парковочное место до тех пор пока водитель не завершит покупки (или просмотр товаров) внутри объекта и не вернется обратно в машину. Этот сценарий интегрируется с пешеходной библиотекой, его процесс зависит от поведения пешеходов внутри и снаружи ТСК.

Эти потоки регулируются параметром интенсивность в блоках CarSource.

Интенсивность и сценарии прибытия пешеходов не связанных с машинами

Помимо клиентов, прибывающих на машинах есть пешеходы, приходящие в ТСК с улицы. В этом случае имеем дело с двумя потоками пешеходов: с западной и восточной сторон улицы.

Интенсивности пешеходных потоков задаются параметром интенсивности в блоках PedSource.

Распределение времени выбора товара, обслуживания и вероятность повторного посещения полок

Рассматриваем различные варианты поведения клиента внутри ТСК. Клиент может сразу выбрать товар, расплатиться и покинуть магазин, либо перед этим посетить несколько полок, либо посмотреть товары и покинуть магазин без совершения покупки.

Сценарии создаются за счет изменения времени ожидания у полок и времени обслуживания на кассах, а также вероятностей совершения покупки, выбора другой полки и т.д.

Обобщенный алгоритм:

- Задать начальные параметры интенсивности прибытия машин и пешеходов, времени ожидания на различных этапах и вероятностей различного поведения агентов;

- Изменять параметры для рассмотрения различных сценариев использования объекта.

Моделирование (обработка)

Моделирование движения транспортных средств по дорогам (с учетом сторон и полос дорожного движения);

Транспортные средства (их модельки) должны:

- появляться на началах дорог;

- двигаться по нужной стороне, по возможности сменять полосы (перестраиваться), не пересекаться с другими транспортными средствами;

- заканчивать своё движения на концах дорог.

Для моделирования движения транспортных средств по дороге в AnyLogic используются объекты:

- «Car Source» (источник машин);

- «Car Move To» (моделирует перемещение машины);

- «Car Dispose» (сборщик машин).

«Car Source» имеет один выход, т.е. машины не могут входить в него. «Car Dispose» имеет один вход, т.е. машины не могут исходить от него.

В свойствах объекта «Car Source» (Рисунок 11) необходимо задать, какой тип транспортного средства, где (в начале какой дороги, либо на парковке) и с какой интенсивностью будет появляться.

В свойствах объекта «Car Move To» (Рисунок 12) необходимо задать цель движения транспортного средства.

Простейшая схема, моделирующая перемещение автомобиля от начала дороги до конца той же дороги в одном направлении представлена на Рисунок 13.

Рисунок 12 – Свойства объекта «Car Move To»

Рисунок 13 – Простейшая схема, моделирующая движение автомобилей

Обобщённый алгоритм:

- Смоделировать появление автомобилей на началах дорог: создать источник автомобилей «Car Source», выбрать агента для ТС (меню выбора «Новый автомобиль»), задать интенсивность появления ТС в поле «Интенсивность прибытия», место появления (свойство «Появляется», меню выбора «Дорога», свойство «Помещается на полосу», свойство «Случайная полоса»);

- Описать движение автомобилей по проезжей части: добавить маршрут, создав блок «Car Move To» и в параметрах указав цель движения (свойство «Цель движения», меню с выбором конкретного объекта-цели, свойство «Доехать до конца полосы»), соединить с источником;

- Смоделировать исчезновение автомобилей на концах дорог (добавить сборщик автомобилей «Car Dispose», соединить с «Car Move To»).

Моделирование движения транспортных средств на перекрестке как на пересечении дорог;

Транспортные средства должны иметь возможность поворота на перекрёстке. Для этого организуется возможность поворота с определённой полосы на другие дороги с учетом возможных направлений движения. Для этого необходимо добавить разветвители, чтобы машина могла продолжить движение в нескольких направлениях.

Для моделирования движения на перекрёстке используются логические перекрёстки «Select Output» или «Select Output5». «Select Output» имеет 2 выхода, «Select Output5» имеет 5 выходов. Чтобы всё работало корректно, необходимо ввести вероятности выбора в каждый выход логического перекрёстка.

Пример моделирования движения для Т-образного перекрёстка представлен на Рисунок 14. С каждой дороги машина может проехать только в 2-х направлениях, соответственно, достаточно одного блока «Select Output».

Рисунок 14 – Пример моделирования движения для Т-образного перекрёстка

Обобщённый алгоритм:

- Описать заезд ТС на нерегулируемый перекрёсток с входящих дорог: создать логические перекрёстки «Select Output» или «Select Output 5» в зависимости от числа возможных направлений движения, соединить с источниками;

- Указать вероятности продолжения движения в том или ином направлении (поле «Вероятность»).

Моделирование движения с учетом заезда транспортных средств на парковочные места.

На парковочные места съезжать могут только автомобили. Необходимо изменить маршруты автомобилей, которые проезжают мимо парковки, добавив возможность съезда на парковку. Далее задать возможное время остановки, организовать съезд автомобилей на те же направления движений, в которых они двигались до заезда на парковку.

Для моделирования остановки ТС на парковке необходимо создать новую ветку движения ТС (Рисунок 15), а конкретнее новый перекрёсток «Select Output» (определяет, заедет ТС на парковку или проедет дальше), «Car Move To» (целью которого будет парковка), «Delay» (моделирует задержку ТС на парковке). Далее ТС будет направлено на ту же дорогу и сможет продолжить движение с остальными участниками. У блока «Car Move To» необходимо добавить вывод «outWayNotFound». При отсутствии свободных мест на парковке ТС будет перенаправлена согласно этому выводу.

Рисунок 15 – Моделирование остановки ТС на парковке

Обобщённый алгоритм:

- Описать выбор для съезда с маршрута на парковку (добавить логический перекрёсток «Select Output» для выбора «Поехать дальше» или «Съехать на парковку», ввести вероятность);

- Смоделировать задержку автомобилей на парковке, добавив блок «Delay» с указанием времени задержки (поле «Время задержки»);

- Описать движение автомобилей до парковки и после, соединив вход и выход блока «Delay» и «Select Output» в соответствии с маршрутом движения автомобилей, заезжающих на парковку (с соответствующими блоками «Car Move To»);

- Учесть переполненность парковки (добавить вывод «Way Not Found» для блока «Car Move To» с целью-парковкой, направить дальше по такому же маршруту, что был до предполагаемого заезда на парковку).

Моделирование пешеходной системы

Пешеходы средства (их модельки) должны:

- появляться на началах тротуаров, либо попадать на диаграмму посредством автомобиля;

- двигаться по тротуарам и выбирать направление движения на развилках;

- попадать в ТСК, либо покидать процесс до этого;

- внутри ТСК посещать магазины, просматривать товары, производить оплату, либо покидать магазин без совершения покупки;

- по завершению процесса покупки/просмотра товаров покидать магазин и удаляться с диаграммы через один из выходов;

Для моделирования системы пешеходов используются следующие блоки:

- «Ped Source» (источник пешеходов);

- «Ped Go To» (моделирует перемещение пешехода);

- «Ped Sink» (сборщик пешеходов).

Чтобы пешеход мог выбирать свое дальнейшее направление движения используется блок «PedSelectOutput», это прямой аналог блока «SelectOutput5» из библиотеки дорожного движения и работает аналогичным образом.

Аналогом блока Delay является блок PedWait. С помощью него можно моделировать временную задержку при выборе/просмотре товаров у полки клиентом.

Процесс покупки реализован при помощи блока PedService. Блок предусматривает механизм очередей и обладает параметрами: время задержки, выбор очереди (самая короткая ближайшая, другая).

Интеграция подсистем

Для реализации механизма «park and shop» необходимо после парковки машины поместить на диаграмму агента пешехода, ввести его в диаграмму пешеходного движения в нужном месте, по завершению процесса покупок необходимо удалить агента с диаграммы в районе парковки, снять машину с задержки и вернуть в процесс движения по дорогам.

Чтобы различать обычного пешехода от водителя добавим к агенту Ped переменную isDriver. Значение переменной по умолчанию – false.

Для разделения одного агента машины на двух агентов (пешеход и машина) используется блок Split. Блок имеет два выхода: для оригинала и для копии.

Настроим параметры создаваемой копии: количество копий 1, агент Ped, установить агенту переменную isDriver в значение true (Рисунок 16).

Рисунок 16 – Параметры копии

Созданный пешеход вводится в диаграмму пешеходного процесса через блок PedEnter. Блок помещает агента рядом с парковкой и направляет внутрь ТСК.

Когда водитель покидает ТСК он отфильтровывается при помощи блока PedSelectOutput по условию ped.isDriver == true. Обычные пешеходы направляются к тротуарам, а водители направляются к парковке.

По достижению парковки пешеход удаляется с диаграммы блоком PedExit.

Механизм ожидания для машины реализован за счет блока PickUp. Машина не покидает парковку до тех пор, пока из блока PedExit не прибудет агент водитель. После этого машина снимается с задержки, покидает парковку и возвращается в процесс дорожного движения.

Визуализация (вывод)

Статика (дороги, перекрёсток, парковка, остановка, окружающая обстановка)

На данном этапе необходимо вывести модель участка дорожного движения в статике на основе ранее введённых данных (дороги, тротуары, перекрёсток, парковка, остановка, окружающая обстановка). Не нужно учитывать внешний вид транспортных средств, смену знаков светофора, так как модель не будет включать движущиеся объекты. Так как в AnyLogic мы ввели все необходимы данные на этапе ввода, то модель можно считать уже построена, осталось только её визуализировать.

Во время запуска модели на выполнение, создаётся и выполняется сначала агент верхнего уровня (агент Main).

Графические объекты (дороги, окружающая обстановка и так далее) не являются агентами, они являются объектами-презентациями агента верхнего уровня. Соответственно, они будут визуализироваться при создании экземпляра агента верхнего уровня.

Создание экземпляра агента верхнего уровня выполняется компилятором автоматически при запуске модели на выполнение, поэтому проделывать данное действие явно нам не придётся.

Динамика (движущиеся ТС)

Необходимо дополнить модель в статике движущимися транспортными средствами, сменяющимися знаками светофора. Транспортные средства появляются и движутся в соответствии с заданными на этапе моделирования параметрами, которые представлены в различных блоках («Car Source», «Car Move To» и так далее). Все эти блоки, как и сами ТС являются вложенными агентами для агента верхнего уровня.

После создания экземпляра агента верхнего уровня и настройки его параметров выполняется визуализация всех входящих в него агентов. Вызывается функция агента create(): задаются значения динамических переменных, рисуется анимация. Функция create() выполняется поочередно для всех агентов, вложенных в агента верхнего уровня.

К моменту, когда функция отработает для всех агентов модели, создание модели и рисование анимации фактически завершены.

После функции create() для каждого агента вызывается функция start(). Для каждого агента формируются диаграммы состояний и заводятся события. Наконец, выполняется код «При запуске агента»: сначала для агентов, находящихся на наиболее глубоком уровне вложенности, затем выше по дереву модели и далее.

Методы create() и start() выполняются компилятором автоматически при запуске модели на выполнение, поэтому проделывать данные действия явно нам не придётся.

Динамика в 3D

Необходимо визуализировать модель в динамике в формате 3D. Остальные параметры, кроме размерности модели, остаются как в модели в динамике, созданной на предыдущем шаге.

Для визуализации в 3D используется объект «3D окно» библиотеки «Презентация», его необходимо поместить на созданную нами дорожную сеть. «3D окно» является элементом презентации агента верхнего уровня, поэтому необходимо создать экземпляр агента верхнего уровня и для отображения ТС выполнить методы create() и start(), то есть выполнить два предыдущих шага. Примерный результат представлен на Рисунок 17.

Рисунок 17 – 3D анимация

Обобщённый алгоритм:

- Выделить область визуализации в 3D, поместив элемент «3D окно» на область моделирования, которую необходимо визуализировать в 3D.

Визуализация модели (создание экземпляра агента верхнего уровня) выполняется неявно при запуске модели.

Параметры и характеристики движения

Для более точного анализа модели необходимо иметь возможность просматривать параметры и характеристики дорожного движения, например, загруженность дорог.

- Транспортных средств

Необходимо вывести загруженность дорог. Она должна выводиться в привычном нам формате, как в онлайн-картах: дорога разделена на участки, каждый из которых выделяется цветом в зависимости от того, сколько транспортных средств на нём находится.

Для визуализации параметров дорожного движения можно использовать блок Road Network Descriptor. Для этого в его параметрах нужно выбрать созданную нами дорожную сеть и выбрать необходимые параметры для вывода. У Road Network Descriptor есть свойство «Показывать пробки», а также есть поля, в которых можно назначить действия при въезде на дорогу, съезда с дороги, при смене полосы, при остановке и так далее.

Road Network Descriptor также является вложенным агентом и будет визуализирован с помощью методов create() и start(). К примеру, результат визуализации загруженности дорог представлен на Рисунок 18.

Рисунок 18 – Визуализация загруженности дорог

Обобщённый алгоритм:

Поместить объект «Road Network Descriptor» на область моделирования, после чего выполнить следующее действие:

- Указать параметры движения, которые необходимо вывести: в параметрах «Road Network Descriptor» выбрать свойство «Показывать пробки».

Далее необходимо визуализировать параметры дорожного движения, вызвав методы create() и start() для агента «Road Network Descriptor». Данное действие выполняется неявно при запуске модели.

Описание реализации применяемых методов

Ввод данных об участке дорожного движения

Графическое изображение

Для ввода графического изображения используется спутниковый снимок территории ТСК «Свердловский» с прилегающими улицами, тротуарами и парковками (Рисунок 19). Снимок помещается на область моделирования при помощи объекта «Изображение».

Рисунок 19 – Графическое изображение

Укрупнённый алгоритм:

- Добавили объект «Изображение» image1 (Рисунок 20) и выбрали в диалоге файл спутникового снимка (map.jpg);

- Отмасштабировали изображение так, чтобы его размеры соответствовали реальным метрическим размерам территории.

Рисунок 20 – Свойства добавленного объекта «Изображение»

Информация о названиях и местоположении дорог, сторон
дорожного движения и количестве полос на каждой стороне дороги, ширине полосы

Построим 9 дорог с помощью объекта «Дорога» поверх спутникового снимка и зададим и настроим их свойства, а также свойства дорожных сетей и добавим стоп-линии для каждой из дорог.

Результат представлен на Рисунок 21.

Рисунок 21 – Схема дорог

Укрупнённый алгоритм:

- Создали 9 объектов «Дорога»:

- Для южной части:

roadEntranceSouth – южный въезд на объект, однополосная дорога;

roadSouth – южная дорога, двухполосная, по одной полосе в каждом направлении;

roadWest – дорога вдоль ТСК, двухполосная, по одной полосе в каждом направлении;

roadCenterWest  – поворот в южной части, однополосная;

roadCenter – дорога на парковке в южной части, однополосная.

- для северной части:

roadEntranceWest – северо-западный въезд на объект, двухполосная, по одной полосе в каждом направлении;

roadEntranceNorth – северный въезд на объект, двухполосная, по одной полосе в каждом направлении;

roadNorthWest – северная дорога перед входом в ТСК, двухполосная, по одной полосе с каждой стороны;

roadNorth – дорога, ведущая из северной части в южную, двухполосная, по одной полосе с каждой стороны.

  - Отрегулировали положение и длину объектов «Дорога», задав координаты дороги и координаты опорных точек. Южная часть представлена на Рисунок 22, Рисунок 23, Рисунок 24, Рисунок 25, Рисунок 26. Северная часть представлена на Рисунок 27, Рисунок 28, Рисунок 29, Рисунок 30;

  - В параметрах объектов-дорог указали, являются ли они односторонними/двухсторонними (Южная часть: Рисунок 22, Рисунок 23, Рисунок 24, Рисунок 25, Рисунок 26. Северная часть: Рисунок 27, Рисунок 28, Рисунок 29, Рисунок 30);

  - В параметрах объектов-дорог указали количество полос на каждой стороне движения (Южная часть: Рисунок 22, Рисунок 23, Рисунок 24, Рисунок 25, Рисунок 26. Северная часть: Рисунок 27, Рисунок 28, Рисунок 29, Рисунок 30);

- В параметрах дорожных сетей указали ширину полосы 3 м (Рисунок 31);

- Создали 13 стоп-линий: stopLine, stopLine3, stopLine4, stopLine5, stopLine8, stopLine12, stopLine13, stopNorth0, stopNorth1, stopLineMiddle, stopLineCenter, stopLineWest, stopLineEntranceWest (Рисунок 32). Смещения от начала дорог соответственно равны 103, 67, 266, 8, 165, 8, 8, 8, 8, 107, 23, 72, 27.

Рисунок 22 – Свойства дороги roadEntranceSouth

Рисунок 23 – Свойства дороги roadSouth

Рисунок 24 – Свойства дороги roadWest

Рисунок 25 – Свойства дороги roadCenterWest

Рисунок 26 – Свойства дороги roadCenter

Рисунок 27 – Свойства roadEntranceWest0

Рисунок 28 – Свойства дороги roadNorthWest

Рисунок 29 – Свойства дороги roadEntranceNorth

Рисунок 30 – Свойства дороги roadNorth

Рисунок 31 – Настройки параметров дорожной сети

Рисунок 32 – Стоп-линии дорог

Информация о перекрестке (в том числе о возможных
направлениях движения автомобилей)

      - Южная часть

Используем объект «Перекрёсток», поместим его на пересечении 3-ёх дорог (roadSouth, roadCenter, roadWest). В результате образуется перекрёсток (Рисунок 33). Настроим возможные пути перемещения автомобилей. С roadSouth можно поехать вперед на roadWest либо развернуться. С roadWest можно поехать в roadSouth или развернуться обратно. С roadCenter можно поехать в roadSouth или в roadWest.

Рисунок 33 – Схема разъездов на 1 перекрестке

Рассмотрим второй перекресток. Используем объект «Перекрёсток», поместим его на пересечении 3-ёх дорог (roadWest, roadNorth, roadCenterWest). В результате образуется перекрёсток (Рисунок 34). С roadWest можно поехать в roadNorth, roadCenterWest либо развернуться. С roadNorth можно поехать в roadWest, roadCenterWest или развернуться.

Рисунок 34 – Схема разъезда на втором перекрестке

      - Северная часть

Укрупнённый алгоритм:

В южной части создали объект «Перекрёсток» intersectionSouth для всех 3 дорог первого перекрестка, и intersectionSouth1 для второго перекрестка, дороги и перекрёстки объединились в одну дорожную сеть roadNetwork (Рисунок 35), затем выполнили следующее:

- В южной части добавили с помощью интерактивных указателей возможные направления движения на перекрёстке (Рисунок 33, Рисунок 34).

Рисунок 35 – Дорожная сеть после объединения всех дорог перекрестками

Информация о местоположении парковок и способе парковки транспортных средств (параллельная/перпендикулярная)

      - Южная часть

С помощью объекта «Парковка» добавим 2 парковки (parkingLotCenter1, parkingLotSouth) в южной части ТСК (Рисунок 36), изменим тип парковки, длину парковочного места, максимальную вместительность (Рисунок 37).

Рисунок 36 – Парковки в южной части

      - Северная часть

Укрупнённый алгоритм:

Добавили объект «Парковка» parkingLotCenter1 в южную часть, прикрепили её в направлении встречного движения дороги road, и выполнили:

- Указали смещение относительно начала дороги – 54;

- Указали тип парковки – перпендикулярная;

- Указали размер парковки (Длина одного парковочного места – 5 м; Количество парковочных мест – 6).

Рисунок 37 – Свойства парковки parkingLotCenter1

Добавили объект «Парковка» parkingLotSouth, прикрепили её в направлении встречного движения дороги road, и выполнили:

- Указали смещение относительно начала дороги – 4;

- Указали тип парковки – перпендикулярная;

- Указали размер парковки (Длина одного парковочного места – 5 м; Количество парковочных мест – 8).

Рисунок 38 – Свойства парковки parkingLotSouth

Разметка пешеходной зоны

Для моделирования перемещения посетителей на прилегающей территории ТСК нанесены элементы Пешеходной библиотеки, такие как целевые линии – точки входа пешеходов в модель targetEnter, lineEnterEast, targetExit, lineExitEast – точки выхода. Также были использованы направления пешеходного потока для передвижения по тротуарам: pathEast, pathWest, path1, pathCenter (Рисунок 39).

Рисунок 39 – Разметка пешеходной зоны

По контуру здания ТСК создадим внешние стены «TSC», внутри создадим стены магазинов: «Ulibka_Radugi» и «Pyaterochka».

Внутри магазинов создадим полки при помощи прямоугольных стен, рядом с ними создадим прямоугольные узлы выбора товаров: S1, S2, S3 для магазина «Улыбка Радуги» и nodeShelf1, nodeShelf2 для магазина «Пятерочка».

Для моделирования касс создадим сервисы с очередями для обоих магазинов: services, services1.

Рисунок 40 – Магазины «Улыбка Радуги» и «Пятерочка»

Укрупнённый алгоритм:

- Создали целевые линии для входа: targetEnter, lineEnterEast;

- Создали целевые линии для выхода: targetExit, lineExitEast;

- Добавили целевые линии: pathWest, pathEast, pathCenter, path1;

- Добавили направления пешеходного потока pathEast, pathWest, path1, pathCenter;

- Разметили стенами ограничения площадей ТСК и магазинов;

- Внутри магазинов реализовали зоны для выбора товаров: S1, S2, S3, nodeShelf1, nodeShelf2, для оплаты товаров: services, services1.

Информация об участниках дорожного движения

      - Южная часть

- Автомобили

Для задания внешнего вида автомобиля создадим нового агента «Car», применив к нему стандартную модельку автомобиля, окрасим в красный цвет (Рисунок 41).

Рисунок 41 – Агент car

- Пешеходы

Для задания внешнего вида пешехода создадим нового агента «Ped», применив к нему стандартную модельку офисного рабочего (Рисунок 42).

Рисунок 42 – Агент Ped

      - Северная часть

Укрупнённый алгоритм:

- Создали агентов Car, Ped для автомобилей, пешеходов и выбрали для них стандартные файлы с 3D-моделями («3d/car.dae», «3d/officeworker.dae»). Тем самым определили размеры и внешний вид участников движения;

- Изменили параметры движения и фактический размер:

  - Автомобили в блоке carSourceSouth:

- Длина – 5 м;

- Наиболее вероятная скорость – 35 км/ч;

- Начальная скорость – 30 км/ч;

- Максимальное ускорение – 1.8  м/с2;

- Максимальное торможение – 4.2 м/с2.

  - Пешеходы в блоке pedSource:

- Комфортная скорость – uniform(0.5, 1) м/с;

- Начальная скорость – uniform(0.3, 0.7) м/с;

- Диаметр – uniform(0.4, 0.5) м;

Сценарии и интенсивность

      - Южная часть

Заданы определенные параметры интенсивности таких параметров, как прибывание автомобилей с южной стороны (Рисунок 43), прибывание пешеходов с западной стороны (Рисунок 44), время выбора товара у полки (Рисунок 45), вероятность повторного посещения другой полки (Рисунок 46), время обслуживания на кассе (Рисунок 47).

Рисунок 43 – Интенсивность прибытия автомобилей

Рисунок 44 – Интенсивность прибытия пешеходов

Рисунок 45 – Время выбора товара у полки

Рисунок 46 – Вероятность посещения другой полки

Рисунок 47 – Время обслуживания на кассе

      - Северная часть

Заданы параметры интенсивности прибытия автомобилей с западной стороны (Рисунок 48) и с северной стороны (Рисунок 49), интенсивности прибытия пешеходов (Рисунок 50), выбора товаров у полки (Рисунок 51), вероятности посещения другой полки (Рисунок 52) и время обслуживания на кассе (Рисунок 53).

Рисунок 48 – Интенсивность прибытия автомобилей с запада

Рисунок 49 – Интенсивность прибытия автомобилей с севера

Рисунок 50 – Интенсивность прибытия пешеходов с востока

Рисунок 51 – Время выбора товара у полки магазина «Пятерочка»

Рисунок 52 – Время выбора товара у полки магазина «Пятерочка»

Здесь первая вероятность – посещение другой полки, вторая – покупка, последняя – клиент покидает магазин без покупки.

Рисунок 53 – Время обслуживания магазина «Пятерочка»

Укрупнённый алгоритм:

- Определили интенсивность прибытия автомобилей с южной стороны – 60 штук в час;

- Определили интенсивность прибытия автомобилей с западной и северной стороны – 75 штук в час;

- Определили интенсивность прибытия пешеходов с западной стороны – 100 человек в час;

- Определили время выбора товара у полки – от 20 до 30 секунд;

- Выставили вероятность посещения другой полки для магазина «Улыбка радуги» – 0.4;

- Выставили вероятности вероятность посещения другой полки для магазина «Пятерочка» – 0.1, вероятность покупки – 0.3, без покупки – 0.6;

- Определили время обслуживания на кассе – от 30 до 50 секунд.

Моделирование (обработка)

Моделирование движения транспортных средств c северной и западной стороны

Моделирование дорог

В AnyLogic для моделирования движения автомобилей используется связка объектов CarSource, CarMoveTo, CarDispose из библиотеки моделирования транспортных систем.

Дорога представляет собой участок пути между двумя узлами (перекрёстками). Объектом, осуществляющим движение, является транспортное средство (агент Car1). Для генерации автомобилей в модели созданы два источника CarSource.

sourceNorth – создаёт автомобили на дороге roadEntranceNorth (северный въезд) на полосе встречного движения (BACKWARD_LANE), интенсивность 75 автомобилей в час. Тип создаваемого агента — Car1.

sourceWest – создаёт автомобили на дороге roadEntranceWest0 (западный въезд) на полосе основного движения, интенсивность 75 автомобилей в час.

Для каждого источника заданы параметры: начальная скорость 30 км/ч, предпочтительная скорость 35 км/ч.

Далее в модели созданы блоки CarMoveTo, определяющие возможные маршруты движения автомобилей по дорожной сети.

toEntranceNorth – движение по дороге roadEntranceNorth (выезд с северного въезда);

toNorthBack – движение по дороге roadNorth в обратном направлении;

toNorthWest, toNorthWestBack – движение по дороге roadNorthWest;

toCenterWest, toCenter – движение по дорогам roadCenterWest, roadCenter;

toRoadWest, toRoadWestBack – движение по дороге roadWest;

toSouth, toSouthBack – движение по дороге roadSouth;

toLot1, toLotCenter1, toLotSouth – направления на парковки.

Для сбора автомобилей, покидающих модель, используются блоки CarDispose:

disposeNorth – для автомобилей, завершивших движение в северной части;

disposeWest – для автомобилей, завершивших движение в западной части.

Составленная модель представлена на рисунках ниже (Рисунок 54, Рисунок 55, Рисунок 56).

Рисунок 54 – Модель движения транспорта 1

Рисунок 55 – Модель движения транспорта 2

Рисунок 56 – Модель движения транспорта 3

Укрупнённый алгоритм:

- Созданы два источника автомобилей sourceNorth и sourceWest с интенсивностью 75 авт./час;

- Для каждого источника заданы начальная и предпочтительная скорости, тип агента Car1;

- Создана сеть дорог с возможностью движения в прямом и обратном направлениях;

- Определены направления движения (CarMoveTo), связывающие дороги и перекрёстки;

- Созданы сборщики disposeNorth и disposeWest для удаления автомобилей.

Моделирование перекрестков

Для моделирования выбора направления на перекрёстках используются логические блоки SelectOutput5 (для трех направлений) и SelectOutput (для двух направлений). В модели имеется несколько перекрёстков:

intersectionUp0 – пересечение дорог roadNorthWest и roadEntranceWest0;

intersectionUp1 – пересечение дорог roadNorthWest, roadEntranceNorth и roadNorth;

intersectionNorth – пересечение дорог roadNorth, roadCenterWest и roadWest;

intersectionCenter – пересечение roadCenterWest, roadCenter;

intersectionSouth – пересечение roadWest, roadSouth, roadCenter;

intersection – пересечение roadSouth и roadEntranceSouth.

Для двухнаправленных развилок используются блоки SelectOutput:

selectUp0 — на перекрёстке intersectionUp0. При вероятности 0,35 автомобиль направляется на парковку (selectLot1), иначе – на toEntranceWestBack.

selectLot1 — с вероятностью 0,35 направляет на парковку (toLot1), иначе – на toNorthWest.

selectLotCenter — разделяет поток перед парковкой LotCenter1.

selectLotSouth — аналогично для парковки LotSouth.

selectSouth_North — на перекрёстке южной части: с вероятностью 0,8 направляет на toSouthBack, иначе – на toRoadWest.

selectSouth_East — с вероятностью 0,8 направляет на toRoadWest, иначе – на toSouthBack.

selectSouth —выбор между toSouthBack и toSouth.

Укрупнённый алгоритм:

- Созданы блоки SelectOutput5 и SelectOutput для каждого перекрёстка;

- Для каждого блока заданы вероятности выбора того или иного направления;

- Выходы блоков соединены с соответствующими CarMoveTo.

Моделирование движения с учётом заезда транспортных средств на парковочные места

В модели предусмотрены три парковки, реализованные с помощью блока Delay с ограниченной вместимостью:

parkingLot1 (на дороге roadNorthWest) — 12 мест;

LotCenter1 — блок Delay, имитирующий стоянку на центральной парковке. Время задержки uniform(210, 660) секунд (3,5–11 минут). При переполнении автомобили направляются по альтернативному пути toCenter.

LotSouth — аналогичный Delay для южной парковки. При отсутствии мест автомобиль едет дальше по toSouth.

Укрупнённый алгоритм:

- Добавлены блоки Delay с именами LotCenter1 и LotSouth; время задержки uniform(210, 660) секунд.

- Созданы CarMoveTo с типом, ведущие на эти парковки.

- Выходы outWayNotFound подключены к альтернативным маршрутам (toCenter, toSouth), чтобы автомобили не блокировали движение при отсутствии мест.

Моделирование движения пешеходов и взаимодействия с водителями

Модель также включает детальное описание движения пешеходов внутри торгового центра (ТЦ) «Пятёрочка». Пешеходы генерируются с восточного входа, проходят по дорожкам, осматривают стеллажи, становятся в очередь к кассам, обслуживаются и выходят.

pedSourceEast – источник пешеходов на линии lineEnterEast (восточный вход). Интенсивность 100 чел./час. Создаёт агентов типа Ped.

toPathEast, toPathWest, toPathCenter, toPath1, toPathEastBack – блоки PedGoTo, задающие маршруты по пешеходным дорожкам (pathEast, pathWest, pathCenter, path1).

selectCenterEast, selectLeaveOrSouth, pedSelectShelf, selectShop – блоки PedSelectOutput, распределяющие потоки пешеходов по направлениям с заданными вероятностями.

chooseS1, chooseS2 – блоки PedWait, имитирующие выбор товара на стеллажах (задержка uniform(20,30) секунд).

Buy1 – блок PedService, моделирующий очередь и обслуживание на кассах. Использует ресурс services1, время обслуживания uniform(30,50) секунд.

pedSinkEast, pedSinkWest – стоки для пешеходов, покидающих модель.

Логика преобразования водителей в пешеходов:

В модели реализован механизм, при котором водитель, припарковавшись, выходит из автомобиля и становится пешеходом. Для этого используются блоки:

splitDriver – блок Split. На вход поступает автомобиль (Car1), на выходе out – исходный автомобиль (продолжает движение), а на outCopy создаётся пешеход (Ped) с флагом isDriver = true.

pickupDriver – блок Pickup, который подбирает пешехода-водителя обратно в автомобиль, когда тот возвращается. Условие: agent.myCar == container.

pedEnter – вход пешехода в пешеходную зону (начинается в узле nodeLot1).

filterDrivers – блок PedSelectOutput, разделяющий пешеходов по признаку isDriver: водители направляются в магазин (Buy1), обычные пешеходы – на выход (pedSelectExitTSC).

Состав диаграммы пешеходного процесса показан на рисунках ниже (Рисунок 57, Рисунок 58, Рисунок 59).

Рисунок 57 – Модель движения пешеходов 1

Рисунок 58 – Модель движения транспорта 2

Рисунок 59 – Модель движения транспорта 3

Укрупнённый алгоритм

- Источник pedSourceEast генерирует пешеходов с интенсивностью 100 чел./час;

- Пешеходы следуют по пешеходным дорожкам (pathEast, pathWest, pathCenter, path1), выбирая направление с помощью блоков PedSelectOutput;

- На стеллажах пешеходы задерживаются на uniform(20,30) секунд (PedWait);

- Затем они направляются в кассовую зону (PedService), где обслуживаются uniform(30,50) секунд;

- После обслуживания пешеходы покидают модель через pedSinkWest или pedSinkEast;

- Водители, прибывшие на парковку, проходят через splitDriver: копия-пешеход (водитель) идет в магазин, а автомобиль уезжает;

- После посещения магазина водитель возвращается к автомобилю через pickupDriver и продолжает движение.

Визуализация (вывод)

Участка дорожного движения

- Статика (дороги, тротуары, перекрёсток, парковка, остановка, окружающая обстановка)

Визуализация статики выполняется компилятором автоматически при запуске модели на выполнение, поэтому проделывать данное действие явно нам не придётся (Рисунок 4.60).

Рисунок 4.60 – Визуализация модели в статике

- Динамика (движущиеся ТС)

Визуализация динамики выполняется компилятором автоматически при запуске модели на выполнение, поэтому проделывать данное действие явно нам не придётся.

Рисунок 4.61 – Визуализация модели в динамике

- Динамика в 3D

Поместим объект «3D окно» на созданную нами дорожную сеть (Рисунок 4.62).

Рисунок 4.62 – Объект «3D окно»

Укрупнённый алгоритм:

- Поместили элемент «3D окно» window3d на область моделирования, которую необходимо визуализировать в 3D (вся область, которую занимает снимок местности).

Визуализация модели в 3D выполняется неявно при запуске модели (Рисунок 4.63, Рисунок 4.64).

Рисунок 4.63 – Визуализация модели в 3D (перекресток дорог Софьи Перовской и Мубарякова)

Рисунок 4.64 – Визуализация модели в 3D (перекресток дорог Софьи Перовской и Авроры)

- Заключение

В результате выполнения лабораторной работы №1 была осуществлена визуализация участка дорожного движения, включающего перекрестки, остановки общественного транспорта и парковки с использованием программного обеспечения AnyLogic.